En el diseño de instalaciones eléctricas, existe para muchos alumnos que estudian asignaturas relacionadas con la electricidad, la preconcepción de que las protecciones contra sobreintensidades de un circuito se dimensionan atendiendo exclusivamente a la intensidad demandada por la carga. Esto es en la mayor parte de las veces erróneo. Sólo existe un caso en el que la protección se dimensiona atendiendo a la carga, y es en el caso de motores, que se protegen con disyuntores. El resto de casos, que son la mayoría, se protege atendiendo a las características del conductor y a la intensidad máxima admisible del mismo.