##### PRÁCTICAS DE ELECTRICIDAD: LEY DE OHM

En esta práctica vamos a realizar una experiencia de la que obtendremos una relación muy importante en electricidad: La Ley de Ohm.

OPERADORES:

- 1 fuente de alimentación

- 1 Voltímetro (op.36)

- 1 Amperímetro (op.35)

- 1 Reostato (op.28)

- 1 Interruptor

ACTIVIDADES

1.- Monta un circuito semejante al de la figura y regula la fuente de alimentación a 24 voltios. Observa detenidamente el montaje.

Recuerda que el voltímetro mide voltaje y va conectado en paralelo y que el Amperímetro mide la intensidad y va conectado en seria. (Cortando el circuito e intercalándolo). Conecta los conductores a los bornes b y c del reostato.

Puede que hayamos sustituido el transformador y la fuente que ves en el dibujo por una fuente con transformador incorporado del tipo o similar:

Mueve el mando de la Fuente de Alimentación y toma los valores del Voltaje e Intensidad en cuatro diferentes posiciones (sin superar los 24v), y con ellos rellena la tabla siguiente:

Voltaje (V)             Intensidad (A)               Voltaje/Intensidad

Punto 1                          .............                      ...........                             ..............

Punto 2                          .............                      ...........                             ..............

Punto 3                          .............                      ..........                              ..............

Punto 4                           ............                      ..........                              ..............

Haz el cociente entre el voltaje y la intensidad en cada punto.

2.- ¿Te has dado cuneta que el cociente V/I sale prácticamente igual en los cuatro casos?. Podemos decir que es constante y además es igual a la Resistencia u oposición al paso de la corriente que opone el reostato.

Comprueba desconectando el reostato y midiendo la resistencia del mismo con el óhmetro (Pídelo a tu maravilloso profesor)

Recuerda: la resistencia se representa por “R” y su unidad es el óhmio.

Como consecuencia de todo esto podemos llegar a una ley. ¿Cuál de las siguientes será válida?

V = R / I

I + V = R

V = R  I

Recuerda la fórmula válida, es muy importante y se llama LEY DE OHM.

3.- Calcula en el circuito siguiente la intensidad que circula.

Calcula la Resistencia de la lámpara del circuito siguiente: